无人配电室智慧运维系统

产品需求文档（PRD）

Product Requirements Document

文档版本：V1.0

编写日期：2025年12月8日

文档状态：正式发布

密级：内部公开

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-12-08 | 初版发布，完成全部功能需求定义 | 产品经理 | 技术总监 |

# 目  录

（请在Word中插入自动目录）

# 第一章 文档概述

## 1.1 编写目的

本文档是《无人配电室智慧运维系统》的产品需求规格说明书，旨在明确定义产品的功能范围、业务流程、交互设计、数据需求及非功能性需求，为产品设计、开发、测试和运营提供统一的需求基准。

本文档适用于以下团队和角色：

- • 产品团队：需求分析、优先级排序、版本规划

- • 设计团队：UI/UX设计、交互原型设计

- • 开发团队：前端开发、后端开发、接口设计

- • 测试团队：测试用例设计、功能验收

- • 运维团队：系统部署、运行维护

## 1.2 项目背景

随着电力行业数字化转型的深入推进，传统配电室运维模式面临诸多挑战：

（1）人力成本高昂：传统配电室需要24小时人工值班，人力投入大，运维成本居高不下。

（2）故障响应滞后：依赖人工巡检发现故障，响应时间长，可能导致设备损坏或停电事故扩大。

（3）数据孤岛严重：各类监控系统独立运行，数据分散，缺乏统一的管理和分析平台。

（4）安全风险管控难：人员进出频繁，操作规范难以监督，安全隐患难以及时发现。

（5）决策支持不足：缺乏精细化的数据分析，管理决策主要依赖经验，难以实现精准运维。

基于以上背景，本项目旨在建设一套集"监、管、控、维"于一体的智慧运维平台，通过物联网数据采集、AI智能分析、3D数字孪生等先进技术，实现配电室的远程监控、智能预警、自动化运维和数据化决策，推动配电室从"有人值守"向"无人值班、少人值守"转型升级。

## 1.3 术语定义

| 术语 | 定义说明 |
| --- | --- |
| 配电室 | 安装有高低压配电设备，进行电能分配和控制的专用建筑或场所 |
| 变压器 | 将高压电（10kV）转换为低压电（0.4kV）的电力设备 |
| 开关柜 | 用于控制、保护和隔离电力线路和设备的成套柜体 |
| 数字孪生 | 利用数字技术构建物理设备在虚拟空间的映射，实现实时同步和仿真预测 |
| 工单 | 记录运维任务信息的电子单据，包含任务描述、执行人、时间等 |
| 两票 | 工作票和操作票的统称，是电力系统保证安全作业的重要管理手段 |
| 有功功率 | 电路中实际消耗的功率，单位为kW（千瓦） |
| 无功功率 | 在电路中往返交换但不做功的功率，单位为kVar（千乏） |
| 功率因数 | 有功功率与视在功率的比值，反映电能利用效率 |

# 第二章 产品概述

## 2.1 产品定位

无人配电室智慧运维系统是一款面向电力行业的企业级B端SaaS平台，采用"平台+应用"的架构模式，通过统一的数据采集、智能分析和可视化展示，为用户提供配电室全生命周期的智慧化运维管理服务。

核心价值主张：

• 一屏掌控：集成驾驶舱大屏，实现运维态势一目了然

• 智能预警：AI驱动的故障预测和风险预警，防患于未然

• 远程运维：视频巡检+远程控制，减少现场人工干预

• 数据决策：多维度报表分析，支撑精准化运维决策

## 2.2 目标用户

| 用户角色 | 职责描述 | 核心需求 |
| --- | --- | --- |
| 运维管理人员 | 统筹管理多个配电室的日常运维工作 | 全局监控、资源调度、绩效考核 |
| 值班监控人员 | 7×24小时监控配电室运行状态 | 实时告警、快速响应、事件处置 |
| 现场巡检人员 | 执行现场巡检、维修和保养任务 | 任务清单、操作指引、记录上报 |
| 设备资产管理员 | 管理配电设备的资产台账信息 | 资产登记、生命周期、维保计划 |
| 系统管理员 | 系统配置、用户管理、权限分配 | 灵活配置、安全管控、日志审计 |
| 企业管理层 | 查看运维报表、了解运行状况 | 数据可视化、KPI达成、决策支持 |

## 2.3 产品目标

| 目标维度 | 具体目标 | 量化指标 |
| --- | --- | --- |
| 降本增效 | 减少人工值班投入，提升运维效率 | 人力成本降低50%以上 |
| 故障响应 | 缩短故障发现和处理时间 | 平均响应时间<5分钟 |
| 设备可靠 | 降低设备故障率，延长使用寿命 | 非计划停电减少30%以上 |
| 安全管控 | 规范作业流程，消除安全隐患 | 安全事故零发生 |
| 数据价值 | 沉淀运维数据，支撑智能决策 | 数据采集完整率>99% |

# 第三章 系统架构

## 3.1 整体架构

系统采用分层架构设计，从下至上依次为：

（1）设备接入层：通过MQTT、Modbus、IEC 61850等协议接入各类传感器、智能设备和视频设备。

（2）数据服务层：提供数据采集、存储、处理和分析服务，包括时序数据库、关系数据库、缓存等。

（3）业务应用层：实现监控、告警、工单、资产、报表等核心业务功能。

（4）用户交互层：Web端应用界面，采用Vue 3 + TypeScript + Element Plus技术栈。

## 3.2 功能模块架构

系统功能划分为六大核心模块：

| 模块名称 | 功能定位 | 包含页面 |
| --- | --- | --- |
| 驾驶舱模块 | 全局运维态势感知中心 | 智慧运维中心、指挥中心、AI安全态势 |
| 智能监控模块 | 多维度实时监控能力 | 站点地图、站点列表、视频巡视、环境安防、配电室详情 |
| 运维作业模块 | 运维任务全流程管理 | 告警中心、工单管理、巡检管理、两票管理、知识库 |
| 资产台账模块 | 设备资产全生命周期 | 配电室台账、设备台账、备品备件 |
| 分析报表模块 | 数据分析与决策支持 | 运维报表、电能质量、设备健康、负荷分析、值班记录、电能报表 |
| 系统管理模块 | 系统配置与权限管理 | 用户权限、告警策略、数据字典 |

## 3.3 技术架构

前端技术栈：

| 技术 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Vue | 3.5.24 | 渐进式JavaScript框架 |
| TypeScript | 5.9.3 | 类型安全的JavaScript超集 |
| Vite | 7.2.2 | 下一代前端构建工具 |
| Vue Router | 4.6.3 | 官方路由管理器 |
| Pinia | 3.0.4 | 新一代状态管理库 |
| Element Plus | 2.11.8 | 企业级UI组件库 |
| ECharts | 6.0.0 | 数据可视化图表库 |
| Three.js | 0.181.2 | 3D图形渲染引擎 |

# 第四章 功能需求详述

## 4.1 驾驶舱模块

### 4.1.1 智慧运维中心

【功能概述】

智慧运维中心是系统的核心驾驶舱页面，采用"一屏总览"的设计理念，将全域配电室的关键运维指标、实时状态、告警信息、工单进度等核心数据集中展示，帮助运维管理人员快速掌握整体运维态势。

【页面布局】

• 顶部区域（Header）：5个KPI核心指标卡片横向排列

• 左侧区域（20%宽度）：设备健康度面板 + 环境监测面板

• 中央区域（60%宽度）：GIS地图核心展示区

• 右侧区域（20%宽度）：实时告警列表 + 工单统计面板

• 底部区域（Footer）：负荷趋势图 + 运维成效分析

【功能需求清单】

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-001 | KPI卡片-安全运行天数 | P0 | 显示系统持续安全运行的天数，从上线日期开始累计，遇重大安全事故归零重计 |
| DC-002 | KPI卡片-站点在线率 | P0 | 显示当前在线配电室数量/总配电室数量的百分比，实时更新 |
| DC-003 | KPI卡片-今日告警数 | P0 | 显示今日0点至当前时间产生的告警总数，点击可跳转告警中心 |
| DC-004 | KPI卡片-待处理急单 | P0 | 显示当前待处理的紧急工单数量，红色高亮显示 |
| DC-005 | KPI卡片-实时总负荷 | P0 | 显示所有配电室当前负荷之和，单位kW，每5秒刷新 |
| DC-006 | GIS地图展示 | P0 | 在地图上标注所有配电室位置，支持缩放、拖拽、点击查看详情 |
| DC-007 | 地图状态标记 | P0 | 根据配电室状态显示不同颜色标记：绿色-正常、橙色-告警、红色-故障、灰色-离线 |
| DC-008 | 设备健康度饼图 | P0 | 饼图展示设备健康/注意/异常三种状态的数量占比 |
| DC-009 | 环境参数概览 | P1 | 显示各配电室温度、湿度的最高/最低/平均值 |
| DC-010 | 实时告警滚动列表 | P0 | 显示最新10条告警，自动滚动，支持点击查看详情 |
| DC-011 | 工单统计卡片 | P1 | 显示待处理、进行中、今日完成的工单数量 |
| DC-012 | 24小时负荷曲线 | P1 | 折线图展示过去24小时的负荷变化趋势 |
| DC-013 | 数据自动刷新 | P0 | 页面数据每30秒自动刷新，支持手动刷新按钮 |
| DC-014 | 全屏展示模式 | P1 | 支持F11全屏展示，适配大屏幕投放场景 |

【交互说明】

1. 点击KPI卡片可跳转至对应的详情页面（如点击"今日告警"跳转告警中心）

2. 点击地图标记点弹出配电室信息卡片，显示名称、状态、告警数、负荷率等

3. 信息卡片提供"进入详情"按钮，点击跳转配电室详情页

4. 告警列表点击某条告警，弹出告警详情弹窗

### 4.1.2 无人配电指挥中心

【功能概述】

面向运维调度的指挥中心，重点关注异常站点和紧急事项，支持快速指令下发和任务调度。

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-020 | 异常站点看板 | P0 | 突出显示存在告警或故障的配电室，按严重程度排序 |
| DC-021 | 紧急事件列表 | P0 | 展示需要紧急处理的事件，支持一键派单 |
| DC-022 | 3D拓扑可视化 | P1 | 配电网络拓扑的3D可视化展示 |
| DC-023 | 指令下发功能 | P2 | 向指定人员发送调度指令 |

### 4.1.3 AI安全态势

【功能概述】

AI驱动的智能安全分析面板，通过机器学习算法分析设备运行数据，提供风险预警和趋势预测。

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-030 | 威胁等级分布 | P1 | 展示AI识别的威胁等级分布（高危/中危/低危） |
| DC-031 | 异常事件热力图 | P1 | 时间-设备维度的异常事件热力分布图 |
| DC-032 | 故障趋势预测 | P2 | 基于历史数据预测未来可能发生的故障 |
| DC-033 | 根因分析报告 | P2 | AI辅助的故障根因分析和处置建议 |

## 4.2 智能监控模块

### 4.2.1 站点监控地图

【功能概述】

GIS地图展示所有配电室的地理位置分布和实时运行状态，支持多种交互操作。

【页面布局】

• 左侧面板（收起/展开）：配电室搜索框 + 状态筛选器 + 站点列表

• 中央区域：GIS地图主显示区

• 右侧浮层：选中站点的信息详情卡片

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SM-001 | 地图底图 | P0 | 集成高德/百度地图，支持标准/卫星视图切换 |
| SM-002 | 站点标记 | P0 | 在地图上标注所有配电室位置，显示自定义图标 |
| SM-003 | 状态着色 | P0 | 根据运行状态显示不同颜色：绿色正常、橙色告警、红色故障、灰色离线 |
| SM-004 | 标记点击 | P0 | 点击标记弹出信息卡片，显示配电室概要信息 |
| SM-005 | 搜索定位 | P1 | 输入配电室名称或编号，自动定位并高亮显示 |
| SM-006 | 状态筛选 | P1 | 按正常/告警/故障/离线状态筛选显示 |
| SM-007 | 聚合显示 | P2 | 地图缩小时自动聚合临近站点，显示聚合数量 |
| SM-008 | 快捷跳转 | P0 | 信息卡片提供"进入详情"、"视频监控"快捷入口 |

### 4.2.2 站点列表监控

【功能概述】

以表格形式展示所有配电室的运行状态，便于批量查看、筛选和排序。

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SL-001 | 列表展示 | P0 | 表格列：序号、名称、编号、地址、状态、告警数、设备数、负荷率、操作 |
| SL-002 | 状态标识 | P0 | 状态列使用不同颜色标签显示：正常(绿)、告警(橙)、故障(红)、离线(灰) |
| SL-003 | 关键字搜索 | P0 | 支持按名称、编号模糊搜索 |
| SL-004 | 状态筛选 | P0 | 下拉选择筛选不同状态的配电室 |
| SL-005 | 列排序 | P1 | 支持按告警数、负荷率等列升序/降序排序 |
| SL-006 | 分页功能 | P0 | 支持分页显示，可选每页10/20/50/100条 |
| SL-007 | 批量导出 | P2 | 导出当前筛选结果为Excel文件 |
| SL-008 | 操作入口 | P0 | 每行提供"查看详情"、"视频监控"操作按钮 |

### 4.2.3 视频巡视中心

【功能概述】

多画面视频监控系统，支持远程视频巡检，减少现场巡检频次。

【页面布局】

• 左侧面板（240px）：摄像头树形导航，按配电室分组

• 中央区域：视频墙，支持多种分屏布局

• 右侧/底部工具栏：云台控制、截图、录制等功能按钮

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| VM-001 | 摄像头树 | P0 | 树形结构展示，一级为配电室，二级为摄像头 |
| VM-002 | 多布局切换 | P0 | 支持1分屏、4分屏、9分屏、16分屏布局切换 |
| VM-003 | 拖拽播放 | P0 | 将摄像头拖拽到视频窗口即可播放 |
| VM-004 | 实时预览 | P0 | 播放摄像头实时视频流，延迟<2秒 |
| VM-005 | 云台控制 | P1 | 支持PTZ控制：上、下、左、右、放大、缩小 |
| VM-006 | 截图功能 | P1 | 对当前画面截图并保存 |
| VM-007 | 录制功能 | P2 | 手动启停录制，保存视频片段 |
| VM-008 | 全屏播放 | P1 | 双击视频窗口进入全屏播放 |
| VM-009 | 轮询巡视 | P2 | 按预设顺序自动轮换播放不同摄像头 |
| VM-010 | 历史回放 | P2 | 选择时间段回放历史录像 |

### 4.2.4 环境与安防总览

【功能概述】

环境参数和安防设备的综合监测面板。

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EM-001 | 温度监测 | P0 | 实时显示各配电室温度值，超阈值告警 |
| EM-002 | 湿度监测 | P0 | 实时显示各配电室湿度值，超阈值告警 |
| EM-003 | SF6监测 | P1 | SF6气体浓度监测，泄漏告警 |
| EM-004 | 烟雾监测 | P0 | 烟雾传感器状态监测，触发告警 |
| EM-005 | 水浸监测 | P1 | 水浸传感器状态监测 |
| EM-006 | 门禁状态 | P0 | 门禁开关状态实时显示，异常开门告警 |
| EM-007 | 阈值配置 | P1 | 支持配置各参数的告警阈值 |
| EM-008 | 趋势图表 | P1 | 展示温湿度24小时变化趋势 |

### 4.2.5 配电室详情

【功能概述】

单个配电室的完整信息视图，是系统中信息最详尽的页面。

【页面布局】

• 顶部区域：配电室基本信息 + 状态概览卡片

• 主体区域：Tab标签页切换（一次接线、设备列表、环境监测、视频监控、工单记录、告警历史）

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RD-001 | 基本信息 | P0 | 显示名称、编号、地址、容量、投运日期、运维负责人等 |
| RD-002 | 状态概览 | P0 | 显示运行状态、当前告警数、今日能耗、实时负荷等 |
| RD-003 | 一次接线图 | P0 | 展示配电系统电气一次接线拓扑图 |
| RD-004 | 设备列表 | P0 | 该配电室所有设备清单及实时状态 |
| RD-005 | 环境雷达图 | P1 | 多维度环境参数雷达图展示 |
| RD-006 | 视频监控 | P1 | 该配电室的摄像头视频播放 |
| RD-007 | 工单记录 | P1 | 该配电室相关的历史工单 |
| RD-008 | 告警历史 | P1 | 该配电室的历史告警记录 |
| RD-009 | 返回导航 | P0 | 提供返回上一级（地图/列表）的导航 |

## 4.3 运维作业模块

### 4.3.1 告警与事件中心

【功能概述】

实时告警监控和处理中心，是运维人员日常工作的核心页面。

【页面布局】

• 顶部区域：4个统计卡片（严重告警、一般告警、AI识别、今日总数）

• 筛选工具栏：类型筛选、等级筛选、状态筛选、时间范围、搜索框

• 主体区域：告警列表表格

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| AL-001 | 告警统计卡片 | P0 | 分别统计严重、一般、AI识别、今日总数告警数量 |
| AL-002 | 实时告警推送 | P0 | 新告警产生时实时推送到页面，声音提醒 |
| AL-003 | 类型筛选 | P0 | 按类型筛选：电力告警、环境告警、AI识别、安防告警 |
| AL-004 | 等级筛选 | P0 | 按等级筛选：严重、一般、提示 |
| AL-005 | 状态筛选 | P0 | 按状态筛选：待处理、处理中、已解决 |
| AL-006 | 告警列表 | P0 | 表格列：时间、类型、等级、配电室、设备、告警内容、状态、操作 |
| AL-007 | 告警详情 | P0 | 展开或弹窗显示告警详细信息 |
| AL-008 | 确认告警 | P0 | 将待处理告警标记为处理中 |
| AL-009 | 解决告警 | P0 | 将告警标记为已解决，填写处理说明 |
| AL-010 | 转工单 | P1 | 将告警转为工单，自动关联告警信息 |
| AL-011 | 告警导出 | P1 | 导出告警记录为Excel文件 |

【告警处理流程】

告警产生 → 待处理状态 → 值班人员确认 → 处理中状态 → 处理完成/自动恢复 → 已解决状态

注：告警自动恢复（如温度恢复正常）时，系统自动将告警标记为已解决。

### 4.3.2 工单管理

【功能概述】

工单全生命周期管理，覆盖工单创建、分配、执行、完成全流程。

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| WO-001 | 工单统计 | P0 | 统计总数、待处理、进行中、已完成数量 |
| WO-002 | 创建工单 | P0 | 手动创建工单，填写类型、优先级、配电室、描述等 |
| WO-003 | 工单类型 | P0 | 支持维修、保养、巡检、紧急四种类型 |
| WO-004 | 优先级设置 | P0 | 紧急、高、中、低四个优先级 |
| WO-005 | 工单列表 | P0 | 表格展示所有工单及状态 |
| WO-006 | 工单分配 | P0 | 将工单指派给责任人 |
| WO-007 | 状态流转 | P0 | 待处理→已分配→进行中→已完成/已取消 |
| WO-008 | 工单详情 | P0 | 查看工单完整信息和处理记录 |
| WO-009 | 超时预警 | P1 | 临近超时（黄色）和已超时（红色）工单高亮 |
| WO-010 | 处理记录 | P1 | 记录工单处理过程中的操作日志 |

【工单状态流转】

创建 → 待处理 → 已分配（指派责任人）→ 进行中（开始执行）→ 已完成/已取消

### 4.3.3 巡检管理

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| IP-001 | 巡检计划 | P0 | 创建周期性巡检计划（日检/周检/月检） |
| IP-002 | 巡检任务 | P0 | 根据计划自动生成巡检任务 |
| IP-003 | 巡检清单 | P0 | 定义巡检项目检查清单 |
| IP-004 | 执行记录 | P0 | 记录巡检执行情况（正常/异常） |
| IP-005 | 异常上报 | P1 | 巡检发现问题可直接上报并转工单 |
| IP-006 | 巡检报告 | P1 | 自动生成巡检报告 |

### 4.3.4 两票管理

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| TK-001 | 工作票管理 | P1 | 创建、审批、执行、终结工作票 |
| TK-002 | 操作票管理 | P1 | 创建、审核、执行操作票 |
| TK-003 | 票据模板 | P1 | 预设常用票据模板 |
| TK-004 | 审批流程 | P1 | 多级审批流程配置 |
| TK-005 | 票据归档 | P2 | 历史票据查询和归档 |

### 4.3.5 知识库

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| KB-001 | 知识分类 | P1 | 按类型分类：故障排查、操作手册、应急预案、最佳实践 |
| KB-002 | 知识搜索 | P1 | 关键词全文搜索 |
| KB-003 | 知识详情 | P1 | 查看知识文档内容 |
| KB-004 | 知识收藏 | P2 | 收藏常用知识便于快速访问 |

## 4.4 资产台账模块

### 4.4.1 配电室台账

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| RL-001 | 台账列表 | P0 | 所有配电室基本信息列表 |
| RL-002 | 台账搜索 | P0 | 按名称、编号搜索 |
| RL-003 | 台账详情 | P0 | 配电室完整档案（基本信息、资产清单、维保历史） |
| RL-004 | 台账导出 | P1 | 导出台账Excel/PDF |

### 4.4.2 设备台账

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DL-001 | 设备列表 | P0 | 所有设备清单及基本信息 |
| DL-002 | 设备分类 | P0 | 按类型分类（变压器/开关柜/传感器等） |
| DL-003 | 设备搜索 | P0 | 按名称、型号、编号搜索 |
| DL-004 | 设备详情 | P0 | 设备完整参数和档案 |
| DL-005 | 设备导出 | P1 | 批量导出设备清单 |

### 4.4.3 备品备件管理

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP-001 | 库存查询 | P1 | 查看备件库存数量 |
| SP-002 | 库存预警 | P1 | 低库存自动预警 |
| SP-003 | 出入库记录 | P1 | 记录出库入库流水 |

## 4.5 分析报表模块

### 4.5.1 运维报表

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| OR-001 | 告警处理率 | P0 | 统计告警处理及时率 |
| OR-002 | 工单完成率 | P0 | 统计工单按时完成率 |
| OR-003 | 设备可用率 | P0 | 统计设备正常运行时间占比 |
| OR-004 | 时间维度 | P1 | 支持日/周/月/年维度查看 |
| OR-005 | 报表导出 | P1 | 导出Excel/PDF报表 |

### 4.5.2 配电室值班记录表

【功能概述】

依据DB11/T 527-2021标准，提供标准格式的配电室值班记录表，支持每2小时自动采集数据。

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DR-001 | 双变压器支持 | P0 | 支持1#、2#变压器数据记录 |
| DR-002 | 三相电压电流 | P0 | 记录高低压侧A/B/C三相电压和电流 |
| DR-003 | 有功无功功率 | P0 | 记录高低压侧有功功率和无功功率 |
| DR-004 | 变压器温度 | P0 | 记录变压器运行温度 |
| DR-005 | 环境温湿度 | P0 | 记录配电室环境温度和湿度 |
| DR-006 | 安全用具状态 | P0 | 检查安全用具是否齐全完好 |
| DR-007 | 消防器材状态 | P0 | 检查消防器材是否齐全有效 |
| DR-008 | 备注手动输入 | P0 | 支持值班人员手动输入备注说明 |
| DR-009 | 值班人员信息 | P1 | 记录白班/夜班值班人员及签名 |
| DR-010 | 统计摘要 | P1 | 自动统计当日负荷、功率因数、环境参数等 |
| DR-011 | 视图切换 | P1 | 支持报表视图和列表视图切换 |
| DR-012 | 报表导出 | P0 | 导出Excel/PDF格式，支持打印 |
| DR-013 | 班次筛选 | P1 | 支持按全天/白班/夜班筛选数据 |

### 4.5.3 其他报表

| 报表名称 | 主要内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 电能质量报表 | 电压合格率、功率因数、谐波分析、三相不平衡度 | P1 |
| 设备健康报告 | 设备健康评分、趋势分析、维保建议 | P1 |
| 负荷趋势分析 | 负荷曲线、峰谷分析、负荷预测、容量利用率 | P0 |
| 电能报表 | 用电统计、成本分析、同比环比、节能评估 | P1 |

## 4.6 系统管理模块

### 4.6.1 用户与权限管理

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| UM-001 | 用户列表 | P0 | 查看所有系统用户 |
| UM-002 | 创建用户 | P0 | 新建用户账户 |
| UM-003 | 编辑用户 | P0 | 编辑用户信息 |
| UM-004 | 禁用/启用 | P0 | 禁用或启用用户账户 |
| UM-005 | 角色管理 | P0 | 创建和管理角色 |
| UM-006 | 权限分配 | P0 | 为角色分配功能权限 |
| UM-007 | 操作日志 | P1 | 查看用户操作日志 |

### 4.6.2 告警与AI策略

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-001 | 告警规则 | P0 | 配置告警触发条件和阈值 |
| SC-002 | 告警等级 | P0 | 配置告警等级定义 |
| SC-003 | 通知设置 | P1 | 配置告警通知方式（短信/邮件/推送） |
| SC-004 | AI参数 | P2 | AI模型参数调优 |

### 4.6.3 数据字典

| 需求编号 | 功能点 | 优先级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DD-001 | 字典分类 | P1 | 按类型分类管理字典 |
| DD-002 | 字典项管理 | P1 | 增删改查字典项 |

# 第五章 非功能需求

## 5.1 性能需求

| 性能指标 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首屏加载时间 | < 3秒 | 网络良好条件下 |
| 接口响应时间 | 普通接口 < 500ms | 复杂查询 < 2秒 |
| 并发用户数 | ≥ 500 | 同时在线用户 |
| 实时数据刷新 | 5秒 | 设备状态、告警等实时数据 |
| 统计数据刷新 | 30秒 | KPI、统计图表等 |
| 视频延迟 | < 2秒 | 实时视频流 |

## 5.2 可用性需求

| 可用性指标 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用性 | 99.9% | 年度不可用时间 < 8.76小时 |
| 数据备份 | 每日自动备份 | 保留30天 |
| 故障恢复目标(RTO) | < 4小时 | 系统恢复时间 |
| 数据恢复目标(RPO) | < 1小时 | 数据丢失容忍度 |

## 5.3 安全需求

| 安全需求 | 描述 |
| --- | --- |
| 身份认证 | 用户名密码登录，支持LDAP集成 |
| 权限控制 | 基于角色的访问控制(RBAC) |
| 数据传输 | HTTPS加密传输 |
| 操作审计 | 关键操作记录日志 |
| 会话管理 | 登录超时自动退出（默认30分钟） |
| 密码策略 | 最小8位，包含字母和数字 |

## 5.4 兼容性需求

| 兼容类型 | 支持范围 |
| --- | --- |
| 浏览器 | Chrome 80+、Edge 80+、Firefox 75+、Safari 13+ |
| 分辨率 | 最低1366×768，推荐1920×1080，支持4K |
| 网络带宽 | ≥ 10Mbps（含视频监控） |

# 第六章 界面设计规范

## 6.1 设计风格

• 主题风格：SC2（星际争霸2）科幻运维中心主题

• 整体调性：专业、科技、沉浸、高效

• 视觉特点：深色背景、青绿色高亮、科技感边框和动效

## 6.2 配色规范

| 用途 | 色值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 主色 | #00F0FF | 科技青绿色，用于重点强调 |
| 背景深色 | #0D121A | 深蓝黑，主背景色 |
| 背景浅色 | #1A2332 | 卡片、面板背景 |
| 文字主色 | #E0E6ED | 主要文字颜色 |
| 文字次色 | #8B9AAD | 次要文字颜色 |
| 成功色 | #00E676 | 正常、成功状态 |
| 警告色 | #FFD600 | 警告、注意状态 |
| 危险色 | #FF2E63 | 错误、严重告警 |

## 6.3 布局规范

• 顶部导航栏高度：60px

• 内容区边距：24px

• 卡片圆角：4px（科技风格偏小圆角）

• 栅格系统：24栏

# 第七章 验收标准

## 7.1 功能验收标准

• P0需求：100%实现并通过测试

• P1需求：90%以上实现并通过测试

• 核心业务流程：完整可用，无阻塞性问题

## 7.2 质量验收标准

• 阻塞型缺陷：0个

• 严重缺陷修复率：100%

• 一般缺陷修复率：≥95%

## 7.3 性能验收标准

• 通过性能测试各项指标

• 无严重性能问题

# 附录

## 附录A 参考文档

• DB11/T 527-2021 配电室安全管理规范

• 国家电网企业标准

• Element Plus设计规范

• Vue 3官方文档

## 附录B 页面清单

| 序号 | 页面名称 | 路由路径 | 所属模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录页 | /login | 公共 |
| 2 | 智慧运维中心 | /dashboard/integrated-ops | 驾驶舱 |
| 3 | 无人配电指挥中心 | /dashboard/command-center | 驾驶舱 |
| 4 | AI安全态势 | /dashboard/ai-security | 驾驶舱 |
| 5 | 站点监控地图 | /monitoring/site-map | 智能监控 |
| 6 | 站点列表监控 | /monitoring/site-list | 智能监控 |
| 7 | 视频巡视中心 | /monitoring/video | 智能监控 |
| 8 | 环境与安防总览 | /monitoring/environment | 智能监控 |
| 9 | 配电室详情 | /room/detail/:id | 智能监控 |
| 10 | 告警与事件中心 | /om/alarms | 运维作业 |
| 11 | 工单管理 | /om/work-orders | 运维作业 |
| 12 | 巡检管理 | /om/inspection | 运维作业 |
| 13 | 两票管理 | /om/tickets | 运维作业 |
| 14 | 知识库 | /om/knowledge | 运维作业 |
| 15 | 配电室台账 | /assets/rooms | 资产台账 |
| 16 | 设备台账 | /assets/devices | 资产台账 |
| 17 | 备品备件管理 | /assets/spares | 资产台账 |
| 18 | 运维报表 | /analytics/operation | 分析报表 |
| 19 | 电能质量报表 | /analytics/power-quality | 分析报表 |
| 20 | 设备健康报告 | /analytics/health | 分析报表 |
| 21 | 负荷趋势分析 | /analytics/load | 分析报表 |
| 22 | 配电室值班记录表 | /analytics/duty-record | 分析报表 |
| 23 | 电能报表 | /analytics/energy-report | 分析报表 |
| 24 | 用户与权限管理 | /system/users | 系统管理 |
| 25 | 告警与AI策略 | /system/strategies | 系统管理 |
| 26 | 数据字典 | /system/dictionary | 系统管理 |
| 27 | 全屏监控大屏 | /bigscreen | 公共 |

— 文档结束 —